# АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

### от  04 февраля 2013 года   № 7

Об утверждении Правил по обеспечению беспрепятственного проезда пожарных автомобилей к зданиям, сооружениям и строениям

для тушения пожаров в границах муниципального образования

Хваловское сельское поселение

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», областным законом от 25.12.2006 года № 169-оз «О пожарной безопасности Ленинградской области», в целях беспрепятственного проезда пожарной техники  к месту пожара в границах муниципального образования  Хваловское сельское поселение

постановляю:

1. Утвердить Правила по обеспечению беспрепятственного проезда пожарных автомобилей к зданиям, сооружениям и строениям для тушения пожаров в границах муниципального образования Хваловское сельское поселение согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Волховские огни».

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

МО Хваловское сельское поселение                                               Т. А. Снегирева

Исп. Цыпленкова Н.В.

Тел. 39-648

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением

главы администрации

МО Хваловское сельское поселение

№ 7  от 04.02.2013 года

(приложение)

Правила по обеспечению беспрепятственного проезда пожарных автомобилей к зданиям, сооружениям и строениям  для тушения пожаров в границах

муниципального образования Хваловское сельское поселение

Правила разработаны в целях снижения гибели людей и материального ущерба при пожарах и других чрезвычайных ситуациях и определяют общие требования по обеспечению беспрепятственного проезда пожарных автомобилей к зданиям, сооружениям и строениям для тушения пожаров в границах муниципального образования Хваловское сельское поселение.

1. Подъезд пожарных машин должен быть обеспечен:

1) с двух сторон – к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 10 метров и более(3 этажей и более) к иным зданиям, предназначенным для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных  и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой 8 метров и более (2 этажа и более);

2) со всех сторон – к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и  проектных организаций, органов управления учреждений.

2. К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

1) с одной стороны – при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;

2) с двух сторон – при ширине здания, сооружения или строения более и 18  метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов;

3. Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случае:

1) меньшей этажности, чем указано в пункте 1 части 1 Правил;

2) двухсторонней ориентации квартир или помещений;

3) устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

4. Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

5. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению или строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

6. Расстояние от внутреннего края  подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:

1) для зданий не более 28 метров – не более 8 метров;

2) для зданий высотой более 28 метров – не более 16 метров.

7. Дорожные проезды для пожарной техники должны быть рассчитаны на нагрузку от  пожарных автомобилей не менее  16 тонн на ось.

8. В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных  автомобилей.

9. Сквозные проезды (арки)  в зданиях, сооружениях и строениях должны быть шириной  не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра  и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах  при застройке по периметру – не более чем через 180 метров.

10. Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях, сооружениях и строениях следует располагать на расстоянии не более 100 метров один от другого.

11. Планировочное решение малоэтажной  жилой  застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстоянии не более 50 метров.

12. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединений граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам. Ширина проезжей части  улиц должна быть не менее  7 метров, проездов – не менее 3,5 метров.

13. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей  пожаротушения,  должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, зимой быть очищенным от снега и льда.

14. О закрытии дорог и проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны.

15. На период  закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда  или установлены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.